
[image: image1.jpg]13]]




FreeMate DA-200功能及说明
1．电话线插座               插在墙上电话插座内


2．铃声开关                 选择铃声开关ON为外铃，OFF为耳机内铃


3．自动应答开关             选择话机自动应答开（ON）或关（OFF）


4．使用显示灯               使用时灯亮


5．拨号键盘                 拨号


6．接收音量控制定位器       调整接收音量大小


7．FLASH                   与交换机配合使用，实现转移呼叫


8．重拨键                   最后一组拨出电话号码重拨


9．通话开关键               按此键，听到拨号音后可拨号或按此键接通来电10．耳机插座                将耳机插头插入此插座


11．静音保持指示灯          按下HOLD键后，此灯亮


12．HOLD静音按键          通话时欲暂停通话按此键，按TALK键恢复通话


13．耳机支架                通话完毕后，可将耳机挂在耳机支架上





�





安装


DA200是一具完整的电话耳机，可使RJ11插座的墙上电话插座接连


将电话线一端的插头插入墙上的电话插座内。


将电话线另一端的插头插入DA200电话插座内。


将耳机连线插头插入DA200插座内。


如需使用支架，请将支架插入DA200耳机支架固定脚内，以便挂上耳机。


注：第一次安装DA200电话耳机，必须等到30秒后才可开始使用。





拨打电话号码


戴上耳机，调整舒适后，将送话器及连线调整至嘴部一寸的距离。


按通话键后听到拨号音声，此时使用灯点亮，可使用音量控制键调整音量。


随后可以拨号，电话接通后，即可通话。通话完毕，再按一次通话键挂断电话。





接听来电


铃响时，按通话键可接收来电，使用灯点亮，通话完毕后再按一次通话键，挂断电话。





注意：


有关Freemate产品保证，服务等事宜，请您与大陆地区总代理商联络























